安徽省消防救援总队训练与战勤保障支队

LED电子屏及音响会议系统采购招标公告

附件：设备采购清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 1、点间距离： ≤2.5mm 分辨率：3840*1600 2、物理密度 ： ≥160000/ ㎡ 3、发光点颜色 :1R1G1B 。 4、封装尺寸 : SMD2121 5、驱动方式：恒流驱动 6、模组尺寸：(W)320mm×(H)160mm 7、模组平整度：≤0.2mm 8、像素中心距相对偏差：＜3% 9、亮度：≥800CD/㎡ 10、水平视角：≥160° 11、垂直视角：≥160° 12、最高对比度：≥5000:1，支持亮度/色度校正 13、亮度均匀性：≥97% 14、色度均匀度：±0.003CxCy之内 15、换帧频率：≥60Hz，刷新频率：≥1920Hz 16、灰度等级：16Bit 17、像素失控点：≤1/100000，无连续失控点 18、亮度调节范围：自动/手动；1-100%;亮度可随环境亮度的变化自动调节 19、色温：2000K-10000K可调 20、平均功率：≤220W/m² LED使用寿命：≥100000H，防护等级：IP5X 维护方式：前维护/后维护 ★21、PCB阻燃：V-0等级 22、抗干扰符合：IEC801执行标准 23、安全符合：GB4793执行标准 24、漏电电容：≤0.5mA 25、电流增益调节：≥8位 | 平米 | 38.4 |
| 2 | LED视频控制器 | 1、支持14bit精度逐点校正； 2、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 3、支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 4、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 5、单卡支持32组RGB信号输出； 6、支持超大带载面积； 7、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 8、控制系统大屏参数可支持云端备份与恢复，并提供云端LED显示屏备份与恢复系统著作权证书； | 套 | 1 |
| 3 | 开关电源 | 1、保护功能：输入欠压保护，过载保护，短路保护，过压保护。异常解除，自动恢复正常工作。 2、输出功率：220W 3、额定输入电压：200-240Vac 4、输出电压：5V 5、输出电流：0-40V 6、稳压精度：±2% 7、纹波及噪音：200mV 8、输入电压范围：190-264Vac 9、功率：88% 10、散热方式：自冷 11、工作温度.湿度：-30+60℃ 12、储存温度：-40+80℃ 13、工作相对湿度：10～50% RH,无冷凝 | 批 | 1 |
| 4 | 多画面拼接处理器 | 1、最大可接收4096*2160像素的4K数字信号；支持HDMI、DVI、SDI等数字接口，多路信号间无缝切换；支持拼接、广播级缩放，最大支持7画面显示。具备16个千兆网口输出，单机可支持最宽或最高8192像素的LED显示屏。同时具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，可完美应用于高端租赁显示屏和小间距LED显示屏。 2、支持丰富的数字信号接口，包括1路HDMI 2.0、4路DVI、2路SDI； 3、最大输入分辨率4096*2160@60Hz，支持分辨率任意设置； 4、最大带载888万像素，最宽或最高可达8192像素； 5、支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； 6、支持7画面显示，位置、大小可自由调节； 7、支持HDCP 2.2； 8、双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 9、支持亮度和色温调节； 10、支持低亮高灰； 11、视频处理设备可支持4K@60HZ信号输入 12、控制系统控制设备具有3D应用接口，并提供3D显示系统知识产权证书； | 台 | 1 |
| 5 | 配电柜 | 1、系统采用三相五线制供电,控制箱工业系统控制，具有延时通断电功能，具有过热、过湿、过压、过流、短路等保护装置，远程开关显示屏电源、智能开关降温设备 2、考虑到系统的兼容性，所投产品需与屏体为同一品牌 | 台 | 1 |
| 6 | 线材辅材 | 满足工程所需的线材及辅材设备 | 批 | 1 |
| 7 | 台式电脑 | 办公台式机电脑+21.5显示 联想启天M428 | 台 | 1 |
| 8 | 笔记本电脑 | 联想(Lenovo)YOGA S740商务办公本 英特尔酷睿i5 14英寸超轻薄笔记本电脑(i5 16G 512G 独显 雷电3 WiFi6)灰 1台 | 台 | 1 |
| 二、音响会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 | 1、4段均衡器与GB30话筒前级功放。 2、设有不少于13条独立输出总线(含左/右混音输出、单声道输出、4组编组输出与6组辅助输出等)。 3、6个辅助主控制设有独立的 AFL监听按键。 | 台 | 1 |
| 2 | 10寸全频线性阵列扬声器 | 1、系统组成:2×1.75"压缩驱动单元, 1×10"低频驱动单元 2、频率响应(±3dB):60Hz-18kHz 3、额定功率：LF:250W/HF:140W 4、指向性(H×V)：水平100°，垂直0-10°可调 ★5、最大声压级：131dB 6、额定阻抗：8Ω，可选内置和外置分频 中标公示期内提供样品演示、原厂授权及售后服务承诺；否则取消中标资格 | 只 | 8 |
| 3 | 内置DSP双通道单18寸超低扬声器 | 1、额定功率600w，内置功放模块和DSP 2、最大声压级：133dB 3、频率响应(±3dB):40Hz-180Hz。 中标公示期内提供样品演示、原厂授权及售后服务承诺；否则取消中标资格 | 只 | 4 |
| 4 | 一拖二无线手持话筒 | 1、连接软件，内置数字均衡处理器，有9种音色模式可选，其中7种固定模式， 2种自定义模式 2、主机有TCP/IP接口可与电脑连接，或通过WIFI与手机连接 3、FBK功能； 4、GND/LIFT接口 5、音量调节：电位器调节音量； 6、接收方式：CPU智能天线分集，天线自带供电输出；接收频频率稳定性：±0.005％ 7、载波频段：UHF554MHz~936 MHz，采样率：96kHz 24-Bit 8、灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入5dBuV时，S/N>60dB 9、频带宽度：32MHz，最大偏移度：±45KHz，综合S/N比：>100dB 10、频率响应：45Hz-18KHz ±1dB 中标公示期内提供样品演示、原厂授权及售后服务承诺；否则取消中标资格 | 套 | 2 |
| 5 | 一拖二无线领夹话筒 | 1、9种音色模式可选，其中7种固定模式， 2种自定义模式， 2、主机有TCP/IP接口可与电脑连接，或通过WIFI与手机连接； 3、FBK功能； 4、GND/LIFT接口 5、音量调节：电位器调节音量； 6、接收方式：CPU智能天线分集，天线自带供电输出；接收频频率稳定性：±0.005％ 7、载波频段：UHF554MHz~936 MHz，采样率：96kHz 24-Bit 8、灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入5dBuV时，S/N>60dB 9、频带宽度：32MHz，最大偏移度：±45KHz，综合S/N比：>100dB 10、频率响应：45Hz-18KHz ±1dB 中标公示期内提供样品演示、原厂授权及售后服务承诺；否则取消中标资格 | 套 | 2 |
| 6 | 有源天线分配器 | 1、共用一对天线，可支持2-4台无线系列或其它系列的无线系统工作 2、频率范围：554 MHz --936MHz 3、总增益：0dB，±1dB 4、输入/出阻抗：50欧姆 5、天线供电：+8V DC/150mA 中央点为正极 6、直流输出：12V DC/1A(MAX)*4组 中央点为正极 7、电源：100--240V AC，50/60Hz 45W | 台 | 1 |
| 7 | 宽频指向性天线 | 1、天线频率范围：480--950MHz 2、放大器频率范围：490--950MHz 3、天线增益： ≥6.5dB 4、放大器增益： 5dB/13dB(+/-1.5dB)(R-32AU) 5、天线阻抗：50Ω 6、供电：8v，40mA 7、输出：OIP3>28dBm 8、连接器端口：BNC母头 | 只 | 2 |
| 8 | 电源时序器 | 1、最大输入电流:60A 2、单路最大输出电流:30A 3、各电源通路最大输出功率:3KW 4、延迟通断时间:1秒 | 台 | 1 |
| 9 | 线材辅材 | 满足工程所需的线材及辅材设备 | 批 | 1 |
| 三、灯光系统 |  |  |  |  |
| 1 | 面光灯 | 1、工作电压：AC110V-240V，50/60HZ， 2、额定功率：100W， 3、灯珠功率：100W暖白(3000-3200K)，灯珠功率：50W纯白+50W暖白，灯珠数量：1颗， 4、频闪：0-20HZ， 5、调光：标准模式+4种调光曲线，出光角度： 60度 6、控制信号：DMX512，控制通道：5CH/2CH，操作模式：DMX512、手动 | 台 | 8 |
| 2 | 平板会议灯 | 1、输入电压/频率：AC100V-240V/50-60Hz； 2、工作电压：AC100-240V 50/60Hz； 3、输入电压/频率: AC100V-240V/50-60Hz； 4、额定功率: 180W； 5、光源: 432颗高亮度0.4W贴片LED； 6、灯泡寿命: 5万小时； 7、颜色:标准配置双色温，可以选择暖白色3200K或正白色5600K； 8、调光: 0-100%线性调光； 9、控制模式: DMX512、 10、显色指数: Ra≥85。 | 台 | 36 |
| 3 | 电脑摇头光束灯 | 1.电 压：AC100V-240V,50/60Hz 2.消耗功率：600W 3.光 源：YODN MSD 350W17R 新型一体灯泡，平均寿命1500H 4.光 通 量：色温8000K 5.光束角度：电动对焦，光束角 2.5°-36°线性可调。 6.线性调光：双片式机械调光，线性调光0~100%。 7.高速频闪：脉冲频闪，同步异步频闪， 频闪速度每秒1-20次 。 8.固定颜色：1个固定颜色轮有14个色片+白光。 9.动态图案：1个旋转可更换图案轮有9个图案+白光，图案索引功能及16Bit精确微调 。 11.静态图案：1个固定图案轮有15个图案+白光 12.调 焦：高精密玻璃光学镜头系统，电子线性高清调节。 13.效 果 轮：1个8棱镜，1个6排镜，独立雾化效果，光斑柔和自然雾化功能。 14.通讯设计：配备DMX三芯与五芯信号传输。 15.水平/垂直：水平扫描角度540°（16BIT精度扫描）,垂直扫描角度270°（16BIT精度扫描） 16.显示界面：采用超宽LCD液晶中英文显示2.8寸触控屏 17.散热系统：内置对流风扇，带过热保护功能 。 18.控制通道：双通道模式选择,16/24CH或自定义通道模式。 | 台 | 6 |
| 4 | LED帕灯 | 1、输入电压：AC90-240V, 50/60Hz 2、消耗功率：200W 3、灯珠数量：3W*54LEDs(R:16,G16,B:16,W:6) 4、控制信号：DMX512,主从机,声控或者自走程序 5、控制通道：9个国际标准DMX通道 6、RGBW无极混色系统，4种内置自动程序 7、25°光束角度 8、0-100%顺滑线性调光 9、18次/秒高速频闪效果 | 台 | 28 |
| 5 | 电脑灯控台 | 1、DMX512/1990标准，1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出。 2、控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库。 3、内置图形轨迹发生器，有135个内置图形， 4、图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）独立设置。 | 台 | 1 |
| 6 | 信号放大器 | 1、数码信号类型：DMX512，以及采用RS-485接口传输的各种数码信号 2、接口类型：RS-485 3、一进八出分配，DMX512信号放大，隔离，静电保护 4、信号连接插座：输入XLR-3-M，输出XLR-3-F 5、供电电源：AC220V/50Hz 正负20%，20W | 台 | 2 |
| 7 | 电源直通箱 | 1、额定电压 : 三相五线制AC380V±10％,50Hz±5％,端子接线座后板 2、额定功率 : 12路×4KW | 台 | 1 |
| 8 | 线材辅材 | 满足工程所需的线材及辅材设备 | 批 | 1 |